福建省泉州第一中学

(学府校区)中高考听力广播备用设备采购项目招标公告

1.招标条件

福建省泉州第一中学(学府校区)中高考听力广播备用设备采购项目已经校务会研究同意实施。目前已具备供应商招标条件，现就供应商进行招标，招标人为福建省泉州第一中学。

2.施工项目概况与招标范围

2.1招标人：福建省泉州第一中学

2.2项目名称：福建省泉州第一中学(学府校区)中高考听力广播备用设备采购

2.3项目实施地点：泉州第一中学学府校区

2.4项目内容：见附件

2.5项目最高控制价：5.8万元

2.6供货时间：签订合同后12天

3.评标办法

3.1投标人资格：本招标项目要求投标人须具备有效的教学仪器设备经营资质。

3.2经评审最低价方式确定中标候选人，如出现并列，以抽签形式确定中标候选人。

4.投标文件的递交及开标

4.1投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）及开标时间为2022年4月29日17时，地点为：泉州第一中学学府校区5楼会议室。

4.2投标文件需包括：公司资质复印件，投标人项目总报价及投标人委托书，现场勘察证明(经学校相关人员签字）。逾期送达或者未送达指定地点或者未按要求密封或者加写标记的投标文件招标人不予受理。

5.现场勘察时间及联系方式

5.1现场勘察时间：2022年4月28日15时至15时30分

联系人：郭老师：18150602255  唐老师  13808533779

蔡老师 18159278798

福建省泉州第一中学招标领导小组

2022年4月26日

附件1

福建省泉州第一中学（学府校区）中高考听力广播备用设备采购项目报价表

福建省泉州第一中学：

福建省泉州第一中学(学府校区)中高考听力广播备用设备采购项目我单位总报价为_____         ___（¥         ）

投标商名称（公章）：

年   月   日

附件2

现场勘察证明

我方于    年    月   日完成对福建省泉州第一中学(学府校区)中高考听力广播备用设备采购项目的现场勘察。

特此证明

投标商名称（公章）：

校方签名：

年  月  日

附件3

| 泉州一中（学府校区）听力广播备用设备汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| 一、听力广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | DSPPA AVP610/支持终端即插即用；具有延时自动关闭功能；可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）；钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%；输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-；频率范围100Hz-15kHz；失真度MIC：≤1%。 | 只 | 1 |  |
| 2 | 播放器 | DSPPA MP9807C CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能 | 台 | 2 |  |
| 3 | 前置功放 | DSPPAAVP2706/多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV，输出电平 0dBV，频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） | 台 | 1 |  |
| 4 | 主备功放切换器 | DSPPA AVP2712/1、能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。 2、具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。 3、兼有手动主/备切换之功能。 ★4、具四主一备功能：设备连接四台主功放，同时在通道1连接一台备功放；当每个通道主功放出现故障时都可自动调用该备功放。（提供满足该功能检测合格的第三方检测报告复印件予以佐证） ★5、通道1具有优先调用功能，即在四主一备功能模式下，通道1的主功放出现故障时，会将其他通道调用的备功放强行调回通道1使用。（提供满足该功能检测合格的第三方检测报告复印件予以佐证） ★6、当主功放出现故障时，由主功放切换到备功放的切换时间≤200ms。（提供满足该功能检测合格的第三方检测报告复印件予以佐证） 7、通道工作容量 100V/10A（音频信号） 8、功放增益要求 >20dB 9、输入检测电压阀值 <500mV 10、检测信号输出电压 20mV-50mV 11、通道检测时间 ≤40ms | 台 | 1 | ★号项提供满足该功能检测合格的第三方检测报告复印件作为投标文件内容 |
| 5 | 纯后级功放 | DSPPA MP3500/1、3U标准机柜设计，工业级面板，两边延伸拉手，适用于机柜或桌面安装； 2、自带一键开关按钮、一个音量调节旋钮，控制线路音量； 3、≥5个LED指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态，指示灯状态有：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”； 4、输出短路保护并示警； 5、支持≥1路XLR插口音源输入，≥1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，≥1路 6.35mm 插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 6、≥1500W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 7、失真限制的功率输出：4Ω定阻输出时≥1600W，200V定压输出时≥1600W； 8、增益限制的有效频率范围：≤90Hz～≥20000Hz,； 9、最小源电动势：≤1.0V； 10、正常工作条件下总谐波失真：4Ω定阻输出时≤0.2%，200V定压输出时≤0.16%； 11、宽带信噪比：4Ω定阻输出时≥86dB，200V定压输出时≥86dB； 12、A计权信噪比：4Ω定阻输出时≥93dB，200V定压输出时≥94dB； ★13、以上7～12条性能参数需提供工业和信息化部研究机构根据SJ/T10406-2016声频功率放大器通用技术条件检测合格的检测报告复印件； 14、产品认证3C证书复印件。 | 台 | 4 | ★号项以上7～12条性能参数需提供工业和信息化部研究机构根据SJ/T10406-2016声频功率放大器通用技术条件检测合格的检测报告复印件，产品认证3C证书复印件，作为投标文件内容 |
| 6 | 电源时序器 | DSPPA AVP2716/按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。可以通过定时器自动控制或人工控制电源插座输出总容量 3.5kVA，16A, 16通道；电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；定时器控制信号 交流220伏，0.01A,动作间隔时间 0.4秒-0.5秒,保护 AC保险丝,耗电 AC220V/50Hz/16A | 台 | 2 |  |
| 7 | 切换开关 | 顺控主副控制切换闸刀/订制 | 套 | 1 |  |
| 8 | 监听音箱 | DSPPA 406木质音箱/音量开关 | 套 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 图腾42U/全包选用优质冷轧钢板制作，结构坚固，承载负荷大，完全能满足客户对此类机柜的需求。板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的IT设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 辅材 | 接头跳线等安装辅材 | 项 | 1 |  |